ГОСТ 2.853-75

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОРНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Rock graphic documentation. Symbol representation rules

Дата введения 1980-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Московским горным институтом (МГИ)

Всесоюзным научно-исследовательским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ)

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.01.79 N 185

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.304-81 | 7 |
| ГОСТ 2.854-75 | 4; 12 |
| ГОСТ 2.855-75 | 4; 12; 18 |
| ГОСТ 2.856-75, ГОСТ 2.857-75 | 4; 12 |
| PC 446-65 | 1 |
| PC 1578-68 | 1 |

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 13.08.82 N 3206

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2002 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения условных графических обозначений на горных чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Стандарт не распространяется на условные графические обозначения планов земной поверхности горных предприятий, выполняемых по техническим требованиям ГУГК.

В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ по стандартизации PC 446 и PC 1578.

2. Для горной графической документации следует применять масштабные, разномасштабные, безмасштабные и пояснительные условные обозначения.

Масштабные условные обозначения следует применять, когда объект может быть изображен в масштабе чертежа.

Разномасштабные условные обозначения следует применять для изображения вытянутых объектов, размер которых по ширине не может быть выражен в масштабе чертежа.

Безмасштабные условные обозначения следует применять, когда размеры объектов в масштабе чертежа равны или меньше размеров безмасштабных условных обозначений этих объектов.

Исключение составляют условные обозначения устьев и сечений стволов и шурфов. Масштабные условные обозначения их следует применять на планах в масштабе 1:1000 и крупнее, безмасштабные - в масштабе 1:2000 и мельче.

Пояснительные условные обозначения следует применять как дополнительные к масштабным, разномасштабным и безмасштабным условным обозначениям при изображении геометрических элементов (осей, стрелок направлений и др.).

3. Масштабные и разномасштабные условные обозначения следует наносить на чертежи в соответствии с размерами и положением изображаемых объектов в натуре.

Безмасштабные условные обозначения следует наносить так, чтобы их центры на чертеже соответствовали центрам изображаемых объектов в натуре, ориентируя их в соответствии с ориентировкой изображаемых объектов в натуре.

4. Размеры разномасштабных и безмасштабных условных обозначений в миллиметрах - по ГОСТ 2.854 - ГОСТ 2.857.

Если размеры условного обозначения в стандарте не установлены, то они должны соответствовать размерам расположенного выше на том же листе однотипного условного обозначения с указанными размерами.

Условные обозначения в форме равносторонних фигур (квадратов, треугольников, ромбов) следует строить по размеру, указанному для одной из сторон.

5. Размеры условных обозначений объектов, наносимых на производственно-технические чертежи, чертежи по планированию, руководству и контролю за горными работами, допускается изменять в зависимости от назначения и содержания чертежей, сохраняя при этом начертания обозначений.

6. Условные обозначения следует выполнять линиями, приведенными в табл.1. Допускаются комбинации штриховых линий с пунктирными; при этом следует принимать любое количество точек, соблюдая расстояние от штрихов до точек и между точками 1 мм.

Таблица 1

| Толщина , мм | Линия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сплошная | штриховая |  |  | пунктирная |
| 1,2 |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |

7. Надписи следует наносить наклонным шрифтом по ГОСТ 2.304. В дополнение к ГОСТ 2.304 разрешается применять шрифт наклонный узкий. Соотношения между высотой и размерами букв и цифр для узкого шрифта должны соответствовать приведенным в табл.2.

Таблица 2

| Определяемая величина | Обозначение | Соотношение размеров |
| --- | --- | --- |
| 1. Прописные буквы и цифры: |  |  |
| высота букв и цифр |  | - |
| ширина букв и цифр, кроме А, Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю и цифры 1 |  | 3/7 |
| ширина букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю |  | 5/7 |
| ширина букв А, М |  | 4/7 |
| ширина цифры 1 |  | 1/7 |
| 2. Строчные буквы: |  |  |
| высота букв, кроме б, в, д, р, у, ф |  | 5/7 |
| высота букв б, в, д, р, у, ф |  |  |
| ширина букв, кроме ж, м, т, ф, ш, щ, ы, ю |  | 2/7 |
| ширина букв ж, т, ф, ш, щ, ы, ю |  | 4/7 |
| ширина буквы м |  | 3/7 |
| 3. Толщина линий букв и цифр |  | 0,1 |
| 4. Высота индексов, показателей степени, предельных отклонений |  | 0,5-0,7 |

8. При нанесении на чертежи надписей с помощью деколей наклонные шрифты допускается заменять шрифтами, указанными в табл.3.

Таблица 3

| Наклонный шрифт | Шрифт, допускаемый при воспроизведении надписей с помощью деколей |
| --- | --- |
| Узкий | Древний курсив остовный (шрифт 25) |
| Основной | Древний курсив полужирный (шрифт 26) |
| Широкий | То же |

Примечание. В скобках указаны номера шрифтов из фотонабора Главного управления геодезии и картографии (ГУГК).

9. Размеры шрифта для пояснительных надписей около условных обозначений должны быть: 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм. В зависимости от изображаемого объекта и масштаба чертежа размеры следует выбирать в соответствии с приведенными в табл.4.

Таблица 4

| Содержание надписи | Размер шрифта, мм |
| --- | --- |
| Обозначение сторон света | 3,0 |
| Номера следов вертикальных разрезов, проекций на вертикальную плоскость, линий их совмещения, разведочных линий, точек поворота следов и линий | 2,0; 2,5 |
| Номера пунктов маркшейдерской опорной и съемочной сетей, разбивочной сети, пунктов осей сооружений, пикетных и реечных точек на земной поверхности и в горных выработках открытых и подземных разработок | 1,6; 2,0 |
| Номера пунктов и реперов наблюдательных станций | 1,6; 2,0; 2,5 |
| Названия, номера, обозначения наблюдательных станций и их профилей | 2,0 |
| Названия блоков и отдельно стоящих зданий и сооружений | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 |
| Названия строительных материалов зданий и сооружений | 1,6; 2,0 |
| Названия осей зданий, сооружений, машин и механизмов | 2,0; 2,5 |
| Обозначение трубопроводов | 2,0; 2,5 |
| Характеристики машин и механизмов | 1,6; 2,0; 2,5 |
| Названия границ горных предприятий и номера угловых точек | 2,5 |
| Названия целиков | 2,0; 3,0 |
| Название и номера штабелей и отвалов полезных ископаемых и пород | 2,0; 2,5 |
| Названия и номера расчисток, канав, траншей, зумпфов, колодцев, котловин и соляных озер | 2,0; 2,5 |
| Названия и номера стволов и штолен | 2,5; 3,0 |
| Названия и номера шурфов | 2,0; 2,5 |
| Названия и номера скважин | 1,6; 2,0 |
| Названия и номера служебных камер и капитальных горных выработок | 2,5 |
| Названия и номера подготовительных, нарезных и очистных выработок | 2,0; 2,5 |
| Указания о способе управления горным давлением и первой посадки кровли | 1,6; 2,0 |
| Номера мест, очагов, зон опасности и ее признаков | 2,0 |
| Назначение и состояние выработок | 2,0; 2,5 |
| Номера и названия тел полезных ископаемых и их слоев | 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 |
| Номера и названия складок и их частей, разрывных нарушений, обнажений (выходов) полезных ископаемых и горных пород | 2,0; 2,5; 3,0 |
| Названия стратиграфических подразделений | 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 |
| Названия горных пород и полезных ископаемых | 1,6; 2,5 |
| Буквенные обозначения горных пород | 3,0 (строчная буква) |
| Буквенные обозначения минералов | 2,0 (строчная буква) |
| Буквенные обозначения структуры и текстуры горных пород | 3,0 |
| Данные о запасах полезных ископаемых | 2,0; 2,5 |
| Высота или глубина зданий и сооружений | 2,0; 3,0 |
| Мощность горных пород, тел полезных ископаемых и их слоев | 1,6 |
| Числовые характеристики изолиний | 2,0 |
| Числовые характеристики коммуникаций | 1,6; 2,0 |
| Углы падения и простирания, дирекционные углы, углы наклона | 2,5 |
| Даты | 1,6; 2,0; 2,5 |
| Греческие и латинские буквы | 2,0; 3,0 |
| Химические формулы | 2,0 |

Примечание. Размеры надписей, не указанных в табл.4, следует устанавливать по аналогии с приведенными, руководствуясь содержанием надписи, масштабом чертежа и видом условного обозначения.

10. Названия объектов, изображаемых масштабными и разномасштабными условными обозначениями, следует, как правило, указывать полностью. Если места для полного названия недостаточно, то его следует указывать в сокращенном виде. Названия объектов, изображаемых внемасштабными условными обозначениями, следует указывать в сокращенном виде. Сокращения пояснительных надписей на чертежах приведены в приложении 1.

11. Названия объектов на чертежах следует указывать с прописной буквы и размещать следующим образом:

на масштабных условных обозначениях названия и цифровые данные следует помещать на площади условных обозначений, ориентируя, как показано на черт.1, а; если надписи не помещаются внутри условного обозначения, то название следует наносить слева от условных обозначений, а цифровые данные справа, ориентируя их параллельно нижней рамке чертежа (черт.1, б). На безмасштабных условных обозначениях названия следует указывать слева, а цифровые данные справа от условных обозначений, ориентируя их параллельно нижней рамке чертежа (черт.1, в);

Черт.1

на плане горных выработок на масштабных условных обозначениях названия следует помещать рядом с выработкой, ориентируя их параллельно выработке, названия стволов следует ориентировать параллельно изображению околоствольных выработок. На безмасштабных условных обозначениях названия или номера следует указывать слева, а цифровые данные справа от условных обозначений, ориентируя их параллельно изображению выработок;

на всех чертежах для разномасштабных и пояснительных условных обозначений вытянутой формы названия и цифровые данные следует указывать вдоль этих обозначений, ориентируя их, как показано на черт.1, г. Для отдельных пояснительных условных обозначений следует указывать только цифровые данные, помещая их справа от условного обозначения параллельно его контурам (черт.1, д).

12. На оригиналах чертежей условные обозначения следует выполнять в основном черным цветом. Некоторые условные обозначения или их отдельные элементы следует дополнять цветами хроматической гаммы.

Цвет условных обозначений должен соответствовать опорной шкале цветов (черт.2).

Черт.2

Способы получения цветов опорной шкалы изложены в приложении 2.

Указания о цвете условных обозначений приведены в ГОСТ 2.854 - ГОСТ 2.857 в графе "Цвет".

На чертежах, предназначенных для размножения, и на чертежах производной документации цветные условные обозначения и их элементы следует выполнять черным цветом.

13. При необходимости строительные материалы следует показать следующими цветами:

бетон, железобетон - зеленый 7;

металл - светлый фиолетовый 10с;

кирпич, камень, шлакоблоки - оранжевый 3;

дерево - желтый 4.

14. Годовые канты по контуру очистной выработки на чертежах горных выработок следует выполнять в зависимости от последней цифры года следующим цветом:

0 или 5 - светлый фиолетовый 10с;

1 или 6 - светлый красный 2с;

2 или 7 - светлый зеленый 7с;

3 или 8 - оранжевый 3;

4 или 9 - светлый синий 9с.

15. На всех чертежах высотные отметки объектов на земной поверхности следует изображать черным цветом, высотные отметки подземных объектов - цветом синий 9.

16. Площадь условных обозначений горных выработок, пройденных по породе, на чертежах всех видов, при необходимости, следует окрашивать цветом желтый 4.

17. Площадь условных обозначений целиком и участков полезного ископаемого, отнесенных в потери, следует окрашивать цветом лимонный 5.

18. Линии штриховки, за исключением штриховки в условном обозначении выработанного пространства (ГОСТ 2.855), следует проводить под углом 45° к нижней линии рамки чертежа или к обрезу листа. Линии штриховки в условном обозначении выработанного пространства ориентируют произвольно, не допуская при этом штриховки, параллельной горным выработкам.

19. Элементы условных обозначений горных пород следует размещать в шахматном порядке по сетке, параллельной рамкам чертежа. Для мощных и средней мощности пластовых или пластообразно залегающих пород элементы условных обозначений следует размещать также в шахматном порядке, но по сетке, у которой одна система линий параллельна, а вторая перпендикулярна линиям контактов. Для пород, залегающих в виде тонких и весьма тонких пластов жил и малых интрузий, элементы условных обозначений следует размещать параллельно линии контактов.

20. Если площадь, занятая изображением горных пород на чертеже, равна или больше площади условных обозначений, приведенных в стандарте, то размеры элементов условных обозначений, толщина их линий, расстояние между элементами и линиями штриховки должны соответствовать приведенным в стандарте, соблюдая при этом расположение элементов и линий штриховки. Если площадь, занятая изображением горных пород на чертеже, меньше площади условных обозначений, то условные обозначения и штриховку следует наносить, уменьшая расстояния между ними и между линиями штриховки, но сохраняя при этом подобие в их расположении и рисунок условного обозначения.

21. Условные обозначения геологической ситуации, не прослеженной горными выработками (предполагаемой), разрешается наносить на чертежи карандашом.

22. Условные обозначения объектов, не находящихся в плоскости проекции, следует изображать штриховой линией размером 3,0/1,5 мм. При наложении условных обозначений объектов условное обозначение объекта, расположенного ниже, следует изображать штриховой линией размером 2,0/1,0 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

СОКРАЩЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

| Полное наименование | Сокращение |
| --- | --- |
| Агрегат | агр. |
| Административный | адм. |
| Аккумуляторный | акк. |
| Алевролит | алевр. |
| Амплитуда | ампл. |
| Антиклиналь, антиклинальный | антикл. |
| Аргиллит | арг. |
| Балансовый | бал. |
| Барьерный | бар. |
| Безопасный | безоп. |
| Берма | бер. |
| Бетономешалка | бетмеш. |
| Боковой | бок. |
| Бремсберг, бремсберговый | брем. |
| Брызгальный | брыз. |
| Бульдозерный | бульд. |
| Бункер | бунк. |
| Бурозаправочный | бурзапр. |
| Бурый | бур. |
| Бутовый | бут. |
| Бытовой | быт. |
| Ведение | вед. |
| Вещества взрывчатые | ВВ |
| Взрыв, взрывной | взр. |
| Внешний | внеш. |
| Внутренний | внут. |
| Водонефтеносный | воднефнос. |
| Водоносный | воднос. |
| Водоспуск, водоспускной | водсп. |
| Водотрубный | водтруб. |
| Водоупорный | водупор. |
| Восстающий | вос. |
| Вскрыша, вскрышной, вскрывающий | вскр. |
| Вторичный | втор. |
| Выдающий | выд. |
| Выемочный | выем. |
| Вынимаемый | выним. |
| Выпуск, выпускной | вып. |
| Выработка, выработанный | выраб. |
| Высоконапорный | выснап. |
| Выщелачивание | выщ. |
| Газонефтеносный | газнефнос. |
| Газоубежище | газубеж. |
| Галерея | гал. |
| Гезенк | гез. |
| Гидровскрышка | гидрвскр. |
| Гидрогеологический | гидргеол. |
| Гидропневматический | гидрпнев. |
| Гидротранспорт | гидртран. |
| Гидрошахта | гидршах. |
| Горизонт, горизонтальный | гор. |
| Горный | горн. |
| Грохочение | грох. |
| Грузовой | груз. |
| Грузопускной | грузоп. |
| Давление | давл. |
| Дегазация, дегазационный | дегаз. |
| Дежурный | деж. |
| Действующий | дейст. |
| Депрессия, депрессионный | депр. |
| Деформация | деформ. |
| Дизелевоз | дизвоз. |
| Дирекционный | дир. |
| Дозатор, дозаторный | доз. |
| Дучка | дуч. |
| Естественный | ест. |
| Забалансовый | забал. |
| Забой, забойный | заб. |
| Зависание | завис. |
| Заглушенный | заглуш. |
| Заиловка, заиливание, заиленный, заиловочный | заил. |
| Закладка, закладочный | закл. |
| Замагазинированный | замаг. |
| Замораживающий | замор. |
| Запасы, запасной | запас. |
| Запруда | запр. |
| Зарядная (камера) | зар. |
| Затампонированный | затамп. |
| Здание | зд. |
| Земельный, земной | зем. |
| Землесос | земсос. |
| Зольность, зольный | зольн. |
| Инструментальный | инстр. |
| Камера, камерный | кам. |
| Канава | кан. |
| Капитальный | кап. |
| Карьер | кар. |
| Квартал | кв. |
| Квершлаг | кверш. |
| Клеть, клетьевой | кл. |
| Колонка, колонковый | колонк. |
| Компенсационный | компенс. |
| Комплекс, комплексный | компл. |
| Конвейерный | конв. |
| Кондиционный | конд. |
| Контактный | конт. |
| Концентрат, концентрационный | концент. |
| Косовичник, косовичный | косов. |
| Крепление, крепленный | креп. |
| Кровля | кров. |
| Кроссинг | крос. |
| Купол | куп. |
| Лаборатория | лаб. |
| Ламповая (здание) | ламп. |
| Лебедка | леб. |
| Лесоматериал | лесмат. |
| Лесоспускной | лессп. |
| Ликвидированный | ликв. |
| Линия | лин. |
| Ложный | ложн. |
| Локомотив, локомотивный | локом. |
| Людской | люд. |
| Магистральный | магистр. |
| Материал взрывчатый | ВМ |
| Медицинский | мед. |
| Междукамерный | межкам. |
| Междуслоевой | межсл. |
| Междуэтажный | межэт. |
| Месяц | мес. |
| Минный | минн. |
| Многозабойный | многзаб. |
| Многолетнемерзлый | многлетмерз. |
| Монтажный | монт. |
| Мощность | мощн. |
| Мульда | мул. |
| Надшахтный | надшах. |
| Накопительный | накоп. |
| Некондиционный | неконд. |
| Обводной | обвод. |
| Обезвоживающий | обезвож. |
| Обнажение, обнаженный | обн. |
| Оборудование, оборудованный | обор. |
| Обрушение, обрушенный | обр. |
| Общий | общ. |
| Ограждение, ограждающий | огр. |
| Ожидание | ожид. |
| Окисление, окисленный | окис. |
| Околоствольный | околоств. |
| Опережение, опережающий | опереж. |
| Оползень | опол. |
| Опорный | опор. |
| Опрокидыватель | опрокид. |
| Опускание | опус. |
| Осветляющий | освет. |
| Оседание | осед. |
| Основной | осн. |
| Осыпь | ос. |
| Отбор | отб. |
| Откаточный | откат. |
| Откос | отк. |
| Отметка | отм. |
| Охлаждение | охл. |
| Охраняемый | охр. |
| Очаг | оч. |
| Падение | пад. |
| Панель, панельный | пан. |
| Перепуск, перепускной | перус. |
| Песчаный | песч. |
| Печь | пч. |
| Плавный | плавн. |
| Пласт | пл. |
| Плотик | плот. |
| Плывун | плыв. |
| Пневматический | пневм. |
| Поверхность | пов. |
| Погашенный | погаш. |
| Подготовительный | подгот. |
| Подсечка, подсечный | подсеч. |
| Подстанция | подст. |
| Подуступ | подуст. |
| Подэтаж, подэтажный | подэт. |
| Полезный | полез. |
| Полный | полн. |
| Пониженный | пониж. |
| Поперечный | попер. |
| Порода, породный | пор. |
| Породоспускной | порсп. |
| Послойный | посл. |
| Постоянный | пост. |
| Потолочина | пот. |
| Почва | поч. |
| Предохранительный | предохр. |
| Преобразовательный | преобраз. |
| Пригрузка, пригрузочный | пригруз. |
| Приемный | прием. |
| Провал | пров. |
| Промежуточный | промеж. |
| Промоина | пром. |
| Промывочный | промыв. |
| Промышленный | промышл. |
| Пропиточный | пропит. |
| Просадка | прос. |
| Просек | пр. |
| Простирание | простир. |
| Пространство | простр. |
| Профилактика, профилактический | проф. |
| Пульпосборник | пульпосбор. |
| Пустота | пуст. |
| Пучение | пуч. |
| Раздув | разд. |
| Разминовка | размин. |
| Разработка | разраб. |
| Разрез, разрезной | разр. |
| Раскоска | раск. |
| Рассечка, рассечной | расс. |
| Расслоение | рассл. |
| Реверсия, реверсивный | реверс. |
| Резервный | рез. |
| Рекультивация | рекул. |
| Россыпь | росс. |
| Рудоспуск | рудсп. |
| Ручной | ручн. |
| Самоизливающийся | самизл. |
| Самообрушение | самобр. |
| Самоспасатель | самспас. |
| Самотечный | самтеч. |
| Сбойка | сб. |
| Сборный | сбор. |
| Свита | св. |
| Сводный | свод. |
| Сдвижение | сдв. |
| Секционный | секц. |
| Сечение | сеч. |
| Сигнализация | сигн. |
| Синклиналь, синклинальный | синкл. |
| Скиповой | ск. |
| Скреперный | скр. |
| Сланец | слан. |
| Слепой | сл. |
| Смесительный | смес. |
| Сниженный | сниж. |
| Совмещение, совмещенный | совмещ. |
| Солифлюкционный | солифлюк. |
| Сопряжение | сопряж. |
| Сплотки | спл. |
| Способ | спос. |
| Спуск | сп. |
| Ствол | ств. |
| Структурный | струк. |
| Съемочный | съем. |
| Тампонаж | тамп. |
| Термальный | терм. |
| Технический | техн. |
| Технологический | технол. |
| Толкатель | толк. |
| Транспорт, транспортный | трансп. |
| Траншея, траншейный | транш. |
| Трещина, трещиноватость, трещиноватый | трещ. |
| Трубопровод, трубопроводный | трубпров. |
| Тяговая | тяг. |
| Убежище | убеж. |
| Увлажнение, увлажняющий | увл. |
| Углесос | угсос. |
| Угольный | уг. |
| Углистый | угл. |
| Углеспускной | углсп. |
| Уклон | укл. |
| Укрытие | укр. |
| Умформерный | умф. |
| Управление | упр. |
| Уровень | ур. |
| Установка | устан. |
| Уступ | уст. |
| Утвержденный | утв. |
| Фабрика | фаб. |
| Фильтр, фильтрующий | фил. |
| Флексура | флекс. |
| Ходок, ходовой | ход. |
| Хранение | хран. |
| Целик | цел. |
| Частичный | част. |
| Шкив | шк. |
| Штанговая | штанг. |
| Шурф | шф. |
| Щитовой | щит. |
| Эксплуатационный | эксп. |
| Эластичный | эласт. |
| Электровоз | элвоз. |
| Электрокабель | элкаб. |
| Электрооборудование | элобор. |
| Энергетический | энерг. |
| Этаж, этажный | эт. |
| Ярус, ярусный | яр. |

Примечание. Недостающие сокращения пояснительных надписей - по действующим условным знакам ГУГК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦВЕТА

1. Для воспроизведения цветов опорной шкалы используют анилиновые красители, тушь (обычную, "Колибри", "Кальмар") и акварельные краски.

Во всех случаях за белый цвет принимают цвет чертежной бумаги, за черный - цвет черной туши.

2. Из анилиновых красителей воспроизводят все цвета опорной шкалы за исключением черного 0т (черт.2).

Из анилиновых красителей вначале приготовляют растворы, позволяющие воспроизвести цвета средней колонки опорной шкалы; растворы составляют по рецепту:

| порошка красителя | - 0,5 г, |
| --- | --- |
| уксуса 9 %-ного | - 22,0 г, |
| воды | - 28,0 г. |

Семь цветов воспроизводят растворами из красителей следующих названий:

| пурпурный 1 | - из | красителя | бордо, |
| --- | --- | --- | --- |
| красный 2 | " | " | красного, |
| оранжевый 3 | " | " | оранжевого, |
| лимонный 5 | " | " | желтого, |
| изумрудно-зеленый 8 | " | " | зеленого, |
| синий 9 | " | " | василькового, |
| фиолетовый 10 | " | " | фиолетового. |

Серый цвет 0 получают, разбавляя водой раствор черного красителя, полученный по указанному рецепту, в соотношении 1:20.

Три остальных цвета средней колонки воспроизводят смесью из двух растворов:

желтый 4 - из оранжевого и лимонного раствора в соотношении 1:10;

желто-зеленый 6 - из изумрудно-зеленого и лимонного растворов в соотношении 1:10;

зеленый 7 - из лимонного и изумрудно-зеленого растворов в соотношении 3:2.

3. Светлые и темные цвета опорной шкалы (левая и правая колонки) воспроизводят из растворов красителей, дающих цвета средней колонки, по рецептам, приведенным в табл.1.

Таблица 1

| Светлый цвет |  | Темный цвет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер цвета | Отношение количества раствора цветного красителя к количеству воды | Номер цвета | Отношение количества раствора черного красителя к количеству раствора цветного красителя |
| 1с | 1:15 | 1т | 1:4 |
| 2с | 1:20 | 2т | 1:4 |
| 3с | 1:20 | 3т | 1:4 |
| 4с | 1:4 | 4т | 1:20 |
| 5с | 1:10 | 5т | 1:25 |
| 6с | 1:8 | 6т | 1:10 |
| 7с | 1:5 | 7т | 1:10 |
| 8с | 1:15 | 8т | 1:5 |
| 9с | 1:10 | 9т | 1:5 |
| 10с | 1:5 | 10т | 1:5 |

4. Растворы из анилиновых красителей приготовляют в следующем порядке:

флаконы емкостью 50-60 см моют в горячей кипяченой воде или кипятят и высушивают;

на белой бумаге растворяют несколько крошек красителя в воде и проверяют совпадение полученного цвета по тону с соответствующим цветом опорной шкалы;

при совпадении тонов во флаконы высыпают по 0,5 г порошка, наливают по 28 г почти кипящей воды и по 22 г 9 %-ного уксуса; содержимое флаконов взбалтывают и дают постоять 3 ч (оставшиеся порошки изолируют друг от друга и хранят в сухом месте);

через 3 ч растворы сливают с осадка в чистые флаконы;

на флаконы наклеивают этикетки и указывают на них название цвета, его номер и дату приготовления.

Срок годности растворов красителей - не менее одного года.

Для получения светлых и темных цветов опорной шкалы приготовляют растворы в чашечках или тушницах, остатки их не хранят.

5. Из туши "Колибри" воспроизводят цвета средней колонки опорной шкалы в соответствии с указаниями, приведенными в табл.2.

Таблица 2

| Цвет по опорной шкале | Тушь "Колибри", ее растворы в воде и смеси |
| --- | --- |
| Черный 0т | Черная |
| Пурпурный 1 | Фиолетовая и розовая в отношении 1:3 |
| Красный 2 | Красная с водой в отношении 1:1 |
| Оранжевый 3 | Оранжевая с водой в отношении 1:1 |
| Желтый 4 | Желтая |
| Лимонный 5 | Лимонно-желтая |
| Желто-зеленый 6 | Желто-зеленая с водой в отношении 1:5 |
| Зеленый 7 | Зеленая и лимонно-желтая в отношении 1:5 |
| Изумрудно-зеленый 8 | Зеленая с водой в отношении 1:1 |
| Синий 9 | Синяя с водой в отношении 1:2 |

6. Светлые и темные цвета опорной шкалы воспроизводят растворами и смесями, составляемыми в соответствии с указаниями табл.3 (из туши "Колибри", ее растворов в воде и смесей, полученных по указаниям табл.2).

Таблица 3

| Светлый цвет |  | Темный цвет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер цвета | Отношение количества туши "Колибри", ее растворов и смесей (табл.2) к количеству воды | Номер цвета | Отношение количества черной туши "Колибри" к количеству цветной туши "Колибри", ее растворов и смесей (табл.2) |
| 1с | 1:15 | 1т | 1:15 |
| 2с | 1:15 | 2т | 1:40 |
| 3с | 1:10 | 3т | 1:15 |
| 4с | 1:15 | - | - |
| 5с | 1:5 | - | - |
| 6с | 1:20 | 6т | 1:5 + 25 частей воды |
| 7с | 1:5 | - | - |
| 8с | 1:20 | 8т | 1:30 |
| 9с | 1:20 | 9т | 1:40 |

7. Площади условных знаков растворами и смесями из анилиновых красителей и туши "Колибри" покрывают на чертежах одним слоем.

8. Обычной тушью воспроизводят цвета средней колонки опорной шкалы, указанные в табл.4.

Таблица 4

| Цвет по опорной шкале | Цвет туши и условия получения цвета по шкале |
| --- | --- |
| Черный 0т | Черная |
| Красный 2 | Красная, смешиваемая с желтой до получения цвета по опорной шкале |
| Желтый 4 | Желтая в два покрытия |
| Изумрудно-зеленый 8 | Зеленая в два покрытия |
| Синий 9 | Синяя |

Разбавляя тушь соответствующего цвета водой, воспроизводят цвета светлый желтый 4с и светлый изумрудно-зеленый 8с. Разбавляя водой смесь туши красной и желтой, воспроизводят цвет светлый красный 2с. Туши смешивают и разбавляют до получения цвета в соответствии с цветом по опорной шкале.

Аналогично пользуются тушью "Кальмар".

Темные цвета обычной тушью и тушью "Кальмар" не воспроизводят из-за несмешиваемости цветной туши с черной.

9. Из акварельных красок для воспроизведения цветов средней колонки опорной шкалы применяют краски, указанные в табл.5.

Таблица 5

| Цвет по опорной шкале | Название акварельной краски |
| --- | --- |
| Черный 0т | Черная кость, жженая кость |
| Пурпурный 1 | Краплак фиолетовый, красно-фиолетовая, тиоиндиго красно-фиолетовый "С" |
| Красный 2 | Пигмент алый, красная, ярко красная "4ж", алая |
| Оранжевый 2 | Кадмий оранжевый |
| Желтый 4 | Кадмий желтый |
| Лимонный 5 | Кадмий лимонный |
| Желто-зеленый 6 | Желто-зеленая |
| Изумрудно-зеленый 8 | Зеленая фталциановая, изумрудно-зеленая, зеленая фталциановая с бланфиксом |

Растворы приготовляют перед употреблением, смешивая краску с двух-трех кисточек (размер N 8) с 4-5 г воды и хорошо взбалтывая.

Для воспроизведения светлых цветов эти растворы разбавляют водой в отношении 1:10 - 1:20, а темных цветов - к 5-10 частям растворов добавляют одну часть раствора черной краски.

При окраске площади условного знака на чертеже наносят 2-4 слоя растворов.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002