ГОСТ 2.854-75

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Горная графическая документация

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ СИТУАЦИИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Rock graphic documentation. Symbols for terrestrial surface situation

Дата введения 1980-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Московским горным институтом (МГИ)

Всесоюзным научно-исследовательским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ)

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.01.79 N 185

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.853-75 | 1.2; 4.1; приложение 1 |
| ГОСТ 2.855-75 | 4.3; приложение 1 |
| ГОСТ 2.857-75 | приложение 1 |

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 13.08.82 N 3206

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2002 г.

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения специальных объектов горных предприятий, расположенных на земной поверхности, границ отводов горных предприятий, микроформ рельефа, связанных с горными работами и многолетней мерзлотой, не предусмотренные условными знаками ГУГК.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условные обозначения объектов на земной поверхности горных предприятий, не вошедшие в настоящий стандарт, принимают по стандартам, указанным в справочном приложении.

1.2. Шкала цветов условных обозначений - по ГОСТ 2.853.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Условные обозначения границ горного предприятия должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Окантовка границы отвода: |  |  |
| а) земельного |  | Желтый 4 |
| б) горного |  | Красный 2 |
| в) водного |  | Синий 9 |
| 2. Граница: |  |  |
| а) территории, подработанной горными работами |  | Красный 2 |
| б) опасной зоны горящих отвалов |  | Красный 2 |

Условное обозначение 1 следует применять в дополнение к условному знаку границ землепользований и отводов ГУГК, дополняя его датой утверждения границы отвода и цветными кантами.

Канты следует проводить с внутренней стороны границ отводов. На производной документации вместо цветных кантов с внутренней стороны границ следует указывать их названия. Для горных и земельных отводов других горных предприятий и землепользователей, граничащих с данным горным предприятием, следует указывать название предприятия или землепользователя.

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА

3.1. Условные обозначения элементов рельефа на земной поверхности горных предприятий должны соответствовать приведенным в табл.2.

Таблица 2

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Поверхность пучения: |  |  |
| а) сезонного |  | Изумрудно-зеленый 8 |
| б) многолетнего |  | Изумрудно-зеленый 8 |
| 2. Микроформы рельефа земной поверхности, возникающие в результате солифлюкции |  | Изумрудно-зеленый 8 |
| 3. Зона (остров): |  |  |
| а) немерзлых и талых пород среди мерзлых |  | Изумрудно-зеленый 8 |
| б) мерзлых пород среди немерзлых и талых |  | Изумрудно-зеленый 8 |
| 4. Заполнение открытых разработок и провалов от горных работ: |  |  |
| а) водой |  | Синий 9 |
| б) глиной |  |  |
| в) породой |  | Коричневый 3т |
| 5. Участок поверхности: |  |  |
| а) со снятым плодородным слоем почвы |  |  |
| б) с восстановленным плодородным слоем почвы |  | Красный 2 |

Условными обозначениями 1-3 следует изображать элементы микрорельефа земной поверхности, связанные с многолетней мерзлотой; отдельными элементами условных обозначений 1 следует показывать изолированные бугры и вспучивания.

В условном обозначении 2 стрелкой следует указывать направление движения и развитие солифлюкции.

Условное обозначение 4 следует применять в дополнение к условному знаку контура открытых разработок и провалов ГУГК для изображения затопления или засыпки, указывая глубину провала в метрах.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.1. Условные обозначения зданий и сооружений, расположенных на земной поверхности горных предприятий, должны соответствовать приведенным в табл.3.

Таблица 3

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Характеристика промышленного здания: |  | См. п.4.1 |
| а) название, например | Под.маш. |  |
| б) цифровые данные | 7,8 _____ 225,3 |  |
| в) строительный материал |  |  |
| г) разрушение здания под влиянием горных работ |  |  |
| д) защита здания от вредного влияния горных работ |  |  |
| 2. Копер: |  |  |
| а) металлический с укосинами и опорами укосин |  |  |
| б) башенный |  |  |
| 3. Характеристика галерей-эстакад: |  | См. п.4.1 |
| а) на опорах |  |  |
| б) наземная |  |  |
| 4. Сооружение открытое, производственная площадка |  |  |
| 5. Станция погрузочная, разгрузочная |  |  |
| 6. Бункер погрузочный, для хранения материалов |  |  |
| 7. Весы конвейерные, вагонные, вагонеточные, автомобильные |  |  |
| 8. Устройство предохранительное под подвесными транспортными средствами |  |  |
| 9. Тепляк |  |  |
| 10. Градирня |  | Синий 9 |
| 11. Шкив |  |  |
| 12. Ось коренного вала машины, вала отклоняющих шкивов, ствола, подъема, копра, здания и т.д. |  |  |
| 13. Станция по наблюдению за сдвижением земной поверхности под влиянием горных работ |  |  |
| 14. Границы изменения диаметра трубопровода |  | См. п.4.1 |

Условные обозначения 1 следует применять в дополнение к условному знаку промышленных зданий ГУГК.

В условном обозначении 1б в числителе следует указывать высоту верхнего перекрытия над горизонтом нулевой площадки, в знаменателе - высотную отметку пола; для заглубленных зданий в числителе следует указывать глубину заглубления со знаком минус. В блоках зданий следует указывать название секций.

Строительный материал зданий на плане промышленной площадки показывают кантом (условное обозначение 1в). Цвет канта должен соответствовать цвету, принятому для материала по ГОСТ 2.853.

В условных обозначениях 2 следует указывать название сооружения, материал и высоту копра; копры другой конструкции следует изображать в соответствии с их конфигурацией.

Условное обозначение 3а следует применять в дополнение к условному знаку эстакад ГУГК, указывая направление и угол наклона эстакады (галереи) и высотные отметки пола в крайних точках.

Условное обозначение 3б следует применять в дополнение к условному знаку здания ГУГК, указывая название и числовые характеристики галереи: в числителе - высоту галереи, в знаменателе - высотную отметку пола.

В условном обозначении 8 следует указывать вид предохранительного устройства (сетка, мост).

В условном обозначении 13 следует указывать номер станции и дату ее заложения.

Условное обозначение 14 следует применять в дополнение к условным знакам трубопроводов ГУГК, указывая давление в атмосферах (например, Г-5) и границы изменения диаметра трубопровода. Диаметры трубопроводов следует указывать в миллиметрах без указания единицы измерения или в дюймах с указанием единицы измерения.

Если на план наносят трубопровод только одного назначения, то его следует изображать черным цветом; при сложной сети трубопроводы следует изображать в цвете, соответствующем приведенному в табл.4.

Таблица 4

| Назначение трубопровода | Цвет |
| --- | --- |
| Бетоновод | Черный 0т |
| Вакуумопровод | Изумрудно-зеленый 8 |
| Газопровод | То же |
| Кислотопровод | Пурпурный 1 |
| Нефтепровод | Черный 0т |
| Паропровод | Темный красный 2т |
| Пульпопровод заиловочный | Коричневый 3т |
| Рассолопровод | Фиолетовый 10 |
| Трубопровод для сыпучих веществ | Красный 2 |
| Водопровод (без подразделения) | Синий 9 |
| Трубопровод: |  |
| воды иодобромной | Фиолетовый 10 |
| воды питьевой | Светлый синий 9с |
| воды под давлением | Синий 9 |
| воды промышленной | Фиолетовый 10 |
| воды противопожарного назначения | Красный 2 |
| воды шахтной | То же |
| воздуха сжатого | Желто-зеленый 6 |
| гидротранспорта полезного ископаемого | Цвет, принятый для полезного ископаемого |
| дегазации | Изумрудно-зеленый 8 |
| закладки гидравлической | Оранжевый 3 |
| закладки пневматической | Темный желтый 4т |
| канализации | Коричневый 3т |
| теплофикации | Темный красный 2т |
| Щелочепровод | Пурпурный 1 |

4.2. Условные знаки ГУГК, установленные для обозначения отвалов полезного ископаемого, некондиционного полезного ископаемого, отходов обогатительной фабрики и породы, торфов, гали, эфелей, гале-эфелей и песков следует дополнять указанием номера, года образования отвала и названия породы или полезного ископаемого. В условном обозначении отвала полезного ископаемого, в том числе некондиционного, и отходов (хвостов) обогатительной фабрики следует дополнительно указывать среднее содержание полезного компонента; для россыпных месторождений - объем пород, содержащихся в отвалах, в тысячах тонн; для отвалов, порода которых является полезным ископаемым другого назначения, - наиболее важный показатель, характеризующий породу, как полезное ископаемое.

4.3. Подземные каналы (калориферный, вентиляционный, канал-коллектор и др.) следует изображать условными обозначениями горных выработок по ГОСТ 2.855, выполняя их штриховой линией (длина штриха - 3 мм, интервал - 1,5 мм).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СИТУАЦИИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,

НЕ ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ

| Наименование | Номер стандарта |
| --- | --- |
| Обозначения строительных материалов (цвет) | ГОСТ 2.853 |
| Обозначения устьев эксплуатационных и разведочных горных выработок, подземных каналов (калориферных, канал-коллекторов и др.), участков поверхности, очищенной от растительности | ГОСТ 2.855 |
| Обозначения мест выходов полезных ископаемых и горных пород под насосы и мест обнажения их на земной поверхности, полезных ископаемых и горных пород | ГОСТ 2.857 |
| Обозначения реперов, пунктов опорной и съемочной сетей на земной поверхности, осевых пунктов зданий и сооружений, угловых точек на границах отводов, зданий, построек и их частей, объектов промышленного и коммунального хозяйства, баков, резервуаров, бассейнов, отстойников, плотин, запруд, сплотков, гидрографии, рельефа, микроформ рельефа, растительности, отвалов полезного ископаемого и породы, провалов, ям и др. | Условные знаки, установленные ГУГК |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002